Αρχιτεκτονικές 5G, Τεχνολογίες,

Εφαρμογές και Βασικοί

Τμήμα Μηχανικών Η / Υ και  Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή

Δείκτες Απόδοσης

Εαρινό Εξάμηνο 2025

19 Μαΐου 2025

Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

Επιλεγόμενο Μάθημα – CEID_NE577

Στοιχεία Ομάδας

Όνομα: Χρυσαυγή, Μηλτιάδης

Επώνυμο: Πατέλη, Μαντές

Α.Μ.: 1084513, 1084661

E – mail: up1084513@ac.upatras.gr, up1084661@ac.upatras.gr

Εξάμηνο: 10ο, 10ο

Διδάσκων: Χρήστος Βερυκούκης

Επιβλέπων: Παναγιώτης Μαράντης

ΘΕΜΑ: Πρόβλεψη Downlink Bitrate (Throughput) Με Βάση Μετρικές Ποιότητας

https://github.com/miltiadiss/CEID_NE577-5G-Architectures-Technologies-Applications-and-Key-Performance-Indicators

Περιεχόμενα

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3

1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ DOWNLINK BITRATE ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 5G	4

2  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	5

3  ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	6

5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ XAI	27

6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LSTM	33

7 BONUS	34

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	35

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	35

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ DOWNLINK BITRATE ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 5G

Η πρόβλεψη του throughput (ρυθμού μετάδοσης καθοδικής ζεύξης) στις υποδομές 5G αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας υπηρεσίας (QoS) και τη δυναμική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Με τη ραγδαία αύξηση των απαιτήσεων για αξιόπιστες και υψηλής ταχύτητας συνδέσεις, η ικανότητα ενός δικτύου να προβλέπει και να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι ζωτικής σημασίας.

- Βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων και αποφυγή συμφόρησης

Η ακριβής πρόβλεψη του throughput επιτρέπει στα δίκτυα να κατανέμουν δυναμικά το διαθέσιμο εύρος ζώνης και τους ραδιοπόρους με αποδοτικό τρόπο, εξισορροπώντας τα φορτία και αποφεύγοντας τη συμφόρηση. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων όπως η μείωση της ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων και το αυξημένο latency, που μπορεί να επηρεάσουν κρίσιμες εφαρμογές.

- Βελτίωση εμπειρίας χρήστη και ποιότητας υπηρεσίας (QoS)

Η πρόβλεψη των απαιτήσεων μετάδοσης επιτρέπει στο δίκτυο να προσαρμόζει δυναμικά τις παραμέτρους του, μειώνοντας τη λανθάνουσα κατάσταση (latency) και εξασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή διαθεσιμότητα και ελάχιστες καθυστερήσεις, όπως το cloud gaming, η εικονική/επαυξημένη πραγματικότητα (VR/AR), η τηλεϊατρική και τα αυτόνομα οχήματα.

- Υποστήριξη προηγμένων εφαρμογών και δικτυακών τεχνολογιών

Η ακριβής πρόβλεψη του throughput αποτελεί βασικό συστατικό για τη λειτουργία καινοτόμων τεχνολογιών, όπως:

- Network Slicing: Δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων υποδικτύων που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες, με το throughput να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε slice.

- Edge Computing: Προσαρμογή της κατανομής υπολογιστικών πόρων βάσει των αναγκών throughput, βελτιώνοντας την απόδοση των αποκεντρωμένων συστημάτων.

- Διαχείριση Massive IoT: Η μαζική διασύνδεση εκατομμυρίων συσκευών απαιτεί αξιόπιστες προβλέψεις throughput ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του δικτύου.

- Οικονομικά και ενεργειακά οφέλη

Η σωστή διαχείριση του throughput μειώνει το λειτουργικό κόστος των παρόχων δικτύου, επιτρέποντας καλύτερο σχεδιασμό επενδύσεων σε υποδομές. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς η δυναμική προσαρμογή της ισχύος μετάδοσης και η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, τόσο στις ίδιες τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές όσο και στις συσκευές των χρηστών.

Συμπερασματικά, η πρόβλεψη του downlink bitrate στα δίκτυα 5G δεν αποτελεί απλά μια τεχνική βελτιστοποίησης αλλά έναν θεμελιώδη παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία των δικτύων επόμενης γενιάς. Συμβάλλει στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, τη μείωση του κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις απαιτήσεις προηγμένων τεχνολογιών, όπως το network slicing, το edge computing και η μαζική διασύνδεση IoT συσκευών. Μέσω έξυπνων αλγορίθμων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, τα σύγχρονα δίκτυα μπορούν να προσαρμόζονται δυναμικά στις απαιτήσεις των χρηστών, διασφαλίζοντας μια γρήγορη, αξιόπιστη και αποδοτική σύνδεση.

2  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

- pandas: χρησιμοποιεί DataFrames για την ανάλυση και διαχείριση δεδομένων.

- numpy: χρησιμοποιείται για επιστημονικούς υπολογισμούς.

- os: χρησιμοποιείται για την διαχείριση αρχείων.

- matplotlib: χρησιμοποιείται για την δημιουργία γραφημάτων (συνάρτηση pyplot).

- statsmodels: παρέχει εργαλεία για στατιστική ανάλυση χρονοσειρών. Η συνάρτηση  seasonal_decompose χρησιμοποιείται για την αποσύνθεση της χρονοσειράς σε trend, seasonality και residual. Επίσης, χρησιμοποιείται η συνάρτηση plot_acf, η οποία δημιουργεί ένα γράφημα που απεικονίζει την αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς για διάφορες τιμές lag.

- seaborn: χρησιμοποιείται για την δημιουργία  στατιστικών γραφημάτων όπως heatmaps, boxplots.

- scipy.stats: περιλαμβάνει πολλές στατιστικές συναρτήσεις: υπολογισμό p-values, κατανομές (π.χ., normal distribution), στατιστικά τεστ (t-test, chi-square test κτλ.).

- math: χρησιμοποιείται για μαθηματικές πράξεις.

- sklearn: χρησιμοποιείται:

- pca για την μείωση διαστατικότητας στα δεδομέναχρησιμοποιείται

- oneHotEncoder για την μετατροπή κατηγορικών μεταβλητών σε αριθμητικά διανύσματα.

- MinMaxScaler για την κανονικοποίηση δεδομένων

- train_test_split για τη διαχωρισμό σε σύνολα εκπαίδευσης και δοκιμής,

- συναρτήσεις mean_squared_error, mean_absolute_error για την αξιολόγηση της απόδοσης των μοντέλων.

- xgboost: χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης με gradient boosting trees.

- itertools: χρησιμοποιείται η συνάρτηση product για την παραγωγή όλων των δυνατών συνδυασμών παραμέτρων κατά την αναζήτηση υπερπαραμέτρων (grid search).

- shap: χρησιμοποιείται για την ερμηνεία των προβλέψεων των μοντέλων μέσω της ανάλυσης της σημασίας των χαρακτηριστικών (feature importance) με βάση τις τιμές SHAP (SHapley Additive exPlanations).

- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ LSTM

3  ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το dataset περιέχει διαφορετικούς φακέλους με ονόματα train, pedestrian, static, car, bus τα οποία αποτελούν το σενάριο κίνησης. Κάθε φάκελος αποτελείται από διαφορετικό πλήθος csv αρχείων. Αρχικά, από κάθε CSV αρχείο εξαλείφθηκαν διπλότυπες εγγραφές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο drop_duplicates(), ώστε να παραμείνουν μοναδικές εγγραφές σε όλα τα πεδία. Επίσης,  με την μέθοδο drop() αφαιρέθηκαν στήλες όπως Longitude, Latitude, ServingCell_Lon, ServingCell_Lat, καθώς σχετίζονται με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της κινητής συσκευής και του σταθμού βάσης και δεν περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την πρόβλεψη του downlink bitrate. Άλλωστε η ίδια πληροφορία αποτυπώνεται και στη στήλη ServingCell_Distance που μετράει την απόσταση ανάμεσά τους. Επιπλέον, στις αριθμητικές στήλες οι κενές σειρές που σημειώνονται με "-" αντικαταστάθηκαν με NaN χρησιμοποιώντας την replace() και οι στήλες μετατράπηκαν σε αριθμητικό τύπο με την to_numeric().

Στην συνέχεια, όλα τα επιμέρους DataFrames από τους φακέλους συνενώθηκαν με τη μέθοδο pd.concat() σε ένα ενιαίο DataFrame (combined_data). Προκειμένου να διατηρηθεί η πληροφορία που αντιπροσωπεύει τις συνθήκες καταγραφής, δεδομένου ότι το όνομα κάθε φακέλου υποδηλώνει το είδος της κίνησης δημιουργήθηκε  μια νέα στήλη με την ονομασία scenario. Έπειτα, για την πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της στήλης Timestamp με αντικατάσταση του χαρακτήρα “_” με  το κενό. Επιπλέον, η στήλη μετατράπηκε σε τύπο datetime χρησιμοποιώντας τη μέθοδο pd.to_datetime() Τέλος, το συνολικό DataFrame ταξινομήθηκε σε αύξουσα χρονολογική σειρά βάσει της στήλης Timestamp χρησιμοποιώντας τη μέθοδο sort_values().

data_dir = "/content/drive/MyDrive/Dataset"

# Movement scenarios

scenarios = ["train", "pedestrian", "static", "car", "bus"]

# Define the string columns

string_columns = ["State", "NetworkMode", "Operatorname", "Timestamp"]

# Initialize the list that stores the DataFrames

trace_dataframes = []

# Iterate every movemement scenario (trace)

for scenario in scenarios:

scenario_path = os.path.join(data_dir, scenario)

if os.path.exists(scenario_path):

for file in os.listdir(scenario_path):

if file.endswith(".csv"):

file_path = os.path.join(scenario_path, file)

try:

# Read the corresponding csv

df = pd.read_csv(file_path, dtype=str)  # Keep the strings

if 'Timestamp' in df.columns:  # Ensure case sensitivity

df['Timestamp'] = df['Timestamp'].astype(str).str.strip()

df['Timestamp'] = df['Timestamp'].str.replace('_', ' ', regex=False)  # Replace "_" with ' '

# Replace "-" in numeric columns with NaN

for col in df.columns:

if col not in string_columns:

df[col] = df[col].replace("-", np.nan)

df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce')

# Remove duplicates

df.drop_duplicates(inplace=True)

# Remove the columns that contain the coordinates of the mobile device and the cell

df.drop(columns=['Longitude', 'Latitude', 'ServingCell_Lon', 'ServingCell_Lat'], inplace=True)

# Add movement scenario column for each trace

df['scenario'] = scenario

# Store Dataframe in the list

trace_dataframes.append(df)

except Exception as e:

print(f"Σφάλμα κατά την επεξεργασία του αρχείου {file_path}: {e}")

# Combine all traces in one DataFrame

if trace_dataframes:

combined_data = pd.concat(trace_dataframes, ignore_index=True)

print(combined_data.shape)

Το σύνολο δεδομένων διαχωρίστηκε σε train (80%) και test (20%) πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε σταδίου επεξεργασίας, προκειμένου το test set να παραμείνει πλήρως ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο. Η προεπεξεργασία πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά σε κάθε υποσύνολο, ώστε να αποτραπεί η διαρροή πληροφορίας από το train set προς το test set και να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης.

# Set training set 80% of the whle dataset

train_ratio = 0.8

# Split into train and test sets

split_index = int(len(combined_data) * train_ratio)

train_df = combined_data.iloc[:split_index].reset_index(drop=True)

test_df = combined_data.iloc[split_index:].reset_index(drop=True)

Για το train set πραγματοποιήθηκε απεικόνιση της χρονοσειράς του DL_bitrate σε συνάρτηση με το Timestamp, αντιμετωπίζοντας το timestamp ως κατηγορική μεταβλητή, δεδομένου ότι οι χρονικές στιγμές δεν είναι συνεχόμενες και τα διαστήματα μεταξύ τους μπορεί να διαφέρουν.

Παρατηρείται ότι το DL_bitrate εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από τα τέλη του 2017 έως τις αρχές του 2018. Στις αρχικές  ημερομηνίες οι τιμές του DL_bitrate είναι σχετικά χαμηλές και εμφανίζουν μεγαλύτερη διασπορά. Με την πάροδο του χρόνου το  DL_bitrate αυξάνεται σταδιακά, με πολύ υψηλές τιμές στα τέλη Δεκεμβρίου. Στις αρχές του 2018 διακρίνεται μια σχετική πτώση και σταθεροποίηση των τιμών. Το γεγονός ότι υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις δείχνει ότι το δίκτυο παρουσίαζε περιόδους αιχμής όπου το downlink bitrate αυξανόταν απότομα, πιθανώς λόγω μεταβολών στις συνθήκες κίνησης, στη χρήση δεδομένων ή στις παραμέτρους του δικτύου.

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε εποχιακή αποσύνθεση της χρονοσειράς του DL_bitrate με τη μέθοδο seasonal_decompose(). Ορίστηκε περίοδος 3600 δευτερολέπτων, ώστε να ανιχνευθούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε ωριαία βάση. Μέσω της αποσύνθεσης, η χρονοσειρά χωρίστηκε σε:

- Trend (τάση): η μακροπρόθεσμη κατεύθυνση του DL_bitrate,

- Seasonality (εποχικότητα): περιοδικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται σε βάθος ώρας,

- Residual (υπόλοιπο): τυχαίες διακυμάνσεις ή θόρυβος.

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η εποχιακή αποσύνθεση της χρονοσειράς του DL_bitrate

- Στο Trend, φαίνεται η μακροπρόθεσμη τάση του σήματος. Παρατηρείται ότι υπάρχει μια ανοδική τάση μέχρι περίπου το μέσο της περιόδου και έπειτα μικρές διακυμάνσεις με περιοδικές αυξομειώσεις.

- Το  Seasonality, απεικονίζει ένα καθαρό περιοδικό μοτίβο, σχεδόν συμμετρικό, με υψηλές και χαμηλές τιμές που επαναλαμβάνονται σε σταθερό χρονικό διάστημα. Αυτό υποδεικνύει ισχυρή εποχικότητα στη χρήση ή στη συμπεριφορά του δικτύου, πιθανότατα λόγω κυκλικών ημερησίων μοτίβων (π.χ., ώρες αιχμής/ηρεμίας).

- Τα  Residuals, έχουν μεγάλη διασπορά και υψηλή μεταβλητότητα ανα περιόδους, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν απρόβλεπτες, τυχαίες μεταβολές που επηρεάζουν το DL bitrate.

Συνολικά, η αποσύνθεση αποκαλύπτει ότι το σήμα του DL_bitrate έχει και σαφή τάση και ισχυρή εποχικότητα, αλλά επηρεάζεται και από σημαντικό τυχαίο θόρυβο.

Υπολογίστηκε ο Συντελεστής Μεταβλητότητας (Coefficient of Variation-CV) του DL_bitrate πάνω στο training set ο οποίος δίνεται από τη σχέση: CV=σμ.  Στο  mean_dl αποθηκεύτηκε ο μέσος όρος του DL_bitrate και στο std_dl η τυπική απόκλιση που εκφράζει το πόσο διαφέρουν οι τιμές του DL_bitrate από τον μέσο όρο.

# Calculate Coefficient of Variation (CV) for DL_bitrate in training set

mean_dl = train_df['DL_bitrate'].mean()

std_dl = train_df['DL_bitrate'].std()

cv_dl = std_dl / mean_dl

print(f"Coefficient of Variation for DL_bitrate: {cv_dl:.4f}")

Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν:

Coefficient of Variation for DL_bitrate: 1.3319

Η τιμή αυτή είναι αρκετά υψηλή, καθώς σημαίνει ότι η τυπική απόκλιση είναι σχεδόν 140% της μέσης τιμής. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόβλεψη του DL_bitrate θα είναι δύσκολη.

Προκειμένου να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά (features) που συμβάλλουν περισσότερο στην πρόβλεψη του DL_bitrate, πραγματοποιήθηκε στο train set ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των εισόδων και της μεταβλητής στόχου. Oι μη αριθμητικές στήλες (Timestamp, State, NetworkMode, Operatorname, scenario, CellID) αφαιρέθηκαν και υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των αριθμητικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιώντας τη μετρική Pearson. Για τα κατηγορικά χαρακτηριστικά (State, NetworkMode, Operatorname, scenario, CellID) εφαρμόστηκε target encoding, όπου σε κάθε εγγραφή ανατέθηκε ο μέσος όρος του DL_bitrate για την αντίστοιχη κατηγορία. Με αυτόν τον τρόπο κατέστη δυνατός ο υπολογισμός της pearson correlation μεταξύ των κατηγορικών χαρακτηριστικών και του DL_bitrate.

# Remove non-numeric columns

non_numeric_columns = ['Timestamp', 'State', 'NetworkMode', 'Operatorname', 'CellID', 'scenario']

numeric_columns = [col for col in train_df.columns if col not in non_numeric_columns]

# Calculate correlation coefficients

correlations = train_df[numeric_columns].corr(method='kendall')

# Calculate correlation with DL_bitrate

dl_bitrate_corr = correlations['DL_bitrate'].drop('DL_bitrate')

plt.figure(figsize=(10, 6))

sns.barplot(x=dl_bitrate_corr.index, y=dl_bitrate_corr.values, palette='viridis')

plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.8, linestyle='--')

plt.title("Correlation of DL_bitrate with other numeric columns")

plt.xticks(rotation=90)

plt.ylabel("Correlation Coefficient")

plt.xlabel("Columns")

plt.show()

# Define categorical columns

categorical_columns = ['State', 'NetworkMode', 'Operatorname', 'scenario', 'CellID']

# Dictionary to store correlations

category_correlations = {}

# Compute correlation for each categorical variable

for cat_col in categorical_columns:

# Convert categories into their mean DL_bitrate (Target Encoding)

encoded_values = train_df.groupby(cat_col)['DL_bitrate'].transform('mean')

# Compute Pearson correlation between encoded values and target

correlation = np.corrcoef(encoded_values, train_df['DL_bitrate'])[0, 1]

category_correlations[cat_col] = correlation

# Convert dictionary to DataFrame for visualization

category_corr_df = pd.DataFrame.from_dict(category_correlations, orient='index', columns=['Correlation'])

# Plot the categorical correlations as a bar plot

plt.figure(figsize=(10, 6))

sns.barplot(x=category_corr_df.index, y=category_corr_df['Correlation'], palette='magma')

plt.axhline(0, color='black', linestyle='--')

plt.title("Correlation of Categorical Features with DL_bitrate")

plt.ylabel("Correlation Coefficient")

plt.xlabel("Categorical Features")

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()

Παρατηρείται ότι το DL_bitrate παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με το UL_bitrate, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συνθήκες που ευνοούν τη μετάδοση δεδομένων προς το δίκτυο επηρεάζουν αντίστοιχα και τη λήψη δεδομένων. Επίσης, οι μεταβλητές CQI και SNR, που εκφράζουν την ποιότητα του καναλιού, σχετίζονται θετικά με το DL_bitrate. Αντίθετα, η ταχύτητα κίνησης παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση, επιβεβαιώνοντας ότι η αυξημένη κινητικότητα επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του δικτύου. Όσον αφορά τις κατηγορικές μεταβλητές, το CellID αναδείχθηκε ως το χαρακτηριστικό με τη μεγαλύτερη επιρροή, γεγονός που φανερώνει ότι η γεωγραφική θέση και τα χαρακτηριστικά του σταθμού βάσης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διακύμανση του DL_bitrate. Επιπλέον, το NetworkMode και ο Operatorname φαίνεται να επηρεάζουν επίσης ουσιαστικά την ποιότητα της σύνδεσης.

Διαχείριση αριθμητικών χαρακτηριστικών

Δεδομένου ότι ορισμένα αριθμητικά χαρακτηριστικά του dataset περιείχαν ελλιπείς τιμές Null, εφαρμόστηκε η μέθοδος interpolate() για τη συμπλήρωση αυτών των κενών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε γραμμική παρεμβολή (linear interpolation), η οποία εκτιμά τις ελλιπείς τιμές υπολογίζοντας ενδιάμεσες τιμές με βάση τα γειτονικά υπάρχοντα δεδομένα της ίδιας στήλης. Με την επιλογή limit_direction='both', η μέθοδος επιτρέπει την παρεμβολή τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω μέσα στη χρονοσειρά, διασφαλίζοντας ότι οι ελλείπεις τιμές μπορούν να αντικατασταθούν ανεξάρτητα από τη θέση τους. Η διαδικασία παρεμβολής εφαρμόστηκε ανεξάρτητα τόσο στο train όσο και στο test set, ώστε να διατηρηθεί η αυστηρή διάκριση μεταξύ των δύο συνόλων κατά την προεπεξεργασία.

# Replace NaN values in numeric columns with linear interpolation values

for column in numeric_columns:

train_df[column] = train_df[column].interpolate(method='linear', limit_direction='both')

for column in numeric_columns:

test_df[column] = test_df[column].interpolate(method='linear', limit_direction='both')

Για την κατανόηση της στατιστικής κατανομής των αριθμητικών χαρακτηριστικών, δημιουργήθηκαν Q-Q Plots (Quantile-Quantile Plots). Τα Q-Q plots συγκρίνουν την κατανομή των παρατηρούμενων δεδομένων κάθε χαρακτηριστικού με την ιδανική κανονική κατανομή (Gaussian distribution).

# Plot Q-Q plots for each feature

cols = 4

rows = math.ceil(len(numeric_columns) / cols)

fig, axes = plt.subplots(rows, cols, figsize=(20, rows * 4))

fig.suptitle("Q-Q Plots of Numeric Features", fontsize=18)

axes = axes.flatten()

for i, column in enumerate(numeric_columns):

stats.probplot(train_df[column].dropna(), dist="norm", plot=axes[i])

axes[i].set_title(f'{column}')

for i in range(len(numeric_columns), len(axes)):

fig.delaxes(axes[i])

plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96])

plt.show()

Στα γραφήματα, αν τα σημεία ακολουθούν κατά μήκος της διαγωνίου γραμμής, τότε το χαρακτηριστικό προσεγγίζει την κανονική κατανομή. Αντίθετα, σημαντικές αποκλίσεις από τη γραμμή υποδεικνύουν την ύπαρξη ασυμμετρίας (skewness). Εφόσον τα περισσότερα features δεν ακολουθούν κανονική κατανομή επιλέχθηκε τα outliers να αντιμετωπιστούν χρησιμοποιώντας την IQR Method.

Πιο συγκεκριμένα, για την ανίχνευση και τον χειρισμό ακραίων τιμών (outliers) στα αριθμητικά χαρακτηριστικά, δημιουργήθηκαν αρχικά Density Plots και Boxplots, ώστε να οπτικοποιηθεί η αρχική κατανομή των δεδομένων. Ο εντοπισμός των outliers βασίστηκε στον κανόνα του Interquartile Range (IQR), όπου ορίστηκαν τα κάτω και άνω όρια των whiskers στα boxplots ως:

- low = Q1 – 1.5 × IQR

- high = Q3 + 1.5 × IQR

Η διαδικασία εντοπισμού και χειρισμού των outliers εφαρμόστηκε αποκλειστικά στο train set, προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά πληροφορίας από το train στο test set και να διατηρηθεί η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης.

Οποιαδήποτε τιμή εκτός αυτών των ορίων θεωρήθηκε ακραία. Για τη διόρθωση των outliers εφαρμόστηκε capping, όπου οι τιμές κάτω από το κατώτερο όριο αντικαταστάθηκαν με το κατώτερο όριο και οι τιμές πάνω από το ανώτερο όριο αντικαταστάθηκαν με το ανώτερο όριο. Μετά το capping, αναπαραστάθηκαν εκ νέου τα Density Plots και τα Boxplots για κάθε χαρακτηριστικό, ώστε να επιβεβαιωθεί η μείωση των ακραίων τιμών.

for column in numeric_columns:

plt.figure(figsize=(12, 6))

# Density Plot before capping the outliers

plt.subplot(1, 2, 1)

sns.kdeplot(train_df[column], fill=True, color="skyblue")

plt.title(f'Density Plot of {column} (Before Outlier Handling)')

plt.xlabel(column)

# Boxplot before capping the outliers

plt.subplot(1, 2, 2)

sns.boxplot(x=train_df[column], color="skyblue")

plt.title(f'Boxplot of {column} (Before Outlier Handling)')

plt.xlabel(column)

plt.tight_layout()

plt.show()

# Locate outliers based on IQR

Q1 = np.percentile(train_df[column].dropna(), 25)

Q3 = np.percentile(train_df[column].dropna(), 75)

IQR = Q3 - Q1

lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR  # Use 1.5 * IQR as boundaries

upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR

print(f"For column {column}:")

print(f"Q1 = {Q1}, Q3 = {Q3}, IQR = {IQR}")

print(f"Lower Bound = {lower_bound}, Upper Bound = {upper_bound}")

outliers = train_df[(train_df[column] < lower_bound) | (train_df[column] > upper_bound)]

print(f"Number of Outliers: {len(outliers)}")

print()

# Cap the outliers

train_df[column] = np.where(train_df[column] < lower_bound, lower_bound, train_df[column])

train_df[column] = np.where(train_df[column] > upper_bound, upper_bound, train_df[column])

plt.figure(figsize=(12, 6))

# Density Plot after capping

plt.subplot(1, 2, 1)

sns.kdeplot(train_df[column], fill=True, color="seagreen")

plt.title(f'Density Plot of {column} (After Capping)')

plt.xlabel(column)

# Boxplot after capping

plt.subplot(1, 2, 2)

sns.boxplot(x=train_df[column], color="seagreen")

plt.title(f'Boxplot of {column} (After Capping)')

plt.xlabel(column)

plt.tight_layout()

plt.show()

Παρατίθενται ενδεικτικά δύο παραδείγματα των χαρακτηριστικών speed, RSPR.

Για την ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ των αριθμητικών χαρακτηριστικών του dataset, υπολογίστηκε το correlation matrix  με την μέθοδο corr() χρησιμοποιώντας τη μετρική Pearson. Κατόπιν, η μήτρα συσχέτισης απεικονίστηκε μέσω heatmap.

# Compute the correlation matrix using Pearson coefficient

correlation_matrix = train_df[numeric_columns].corr(method='pearson')

# Plot the heatmap

plt.figure(figsize=(12, 8))

sns.heatmap(correlation_matrix, cmap="coolwarm", annot=True, fmt=".2f", linewidths=0.5)

plt.title("Feature Correlation Matrix")

plt.show()

Παρατηρείται ότι το DL_bitrate έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με το UL_bitrate (0.96), γεγονός αναμενόμενο, καθώς οι συνθήκες του δικτύου που ευνοούν την άνοδο του downlink bitrate ευνοούν αντίστοιχα και το uplink bitrate. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά όπως CQI, RSSI και SNR, τα οποία αποτυπώνουν την ποιότητα του καναλιού, παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με το DL_bitrate (~0.51, ~0.46 και ~0.46 αντίστοιχα), επιβεβαιώνοντας ότι καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας οδηγούν σε υψηλότερες ταχύτητες. Αντίθετα, χαρακτηριστικά όπως η Speed και το NRxRSRQ δείχνουν ελαφρώς αρνητικές συσχετίσεις με το DL_bitrate, υποδηλώνοντας ότι η κίνηση και οι χαμηλές ποιοτικές ενδείξεις δικτύου επηρεάζουν αρνητικά τη λήψη δεδομένων. Τέλος, τα χαρακτηριστικά ισχύος σήματος (RSRP, RSRQ, NRxRSRP, NRxRSRQ) έχουν μεταξύ τους υψηλές συσχετίσεις.

Διαχείριση κατηγορικών χαρακτηριστικών

Για τη μείωση της διάστασης και της πολυπλοκότητας του dataset όλες οι κατηγορικές μεταβλητές συνδυάστηκαν σε μία νέα μεταβλητή και στα δύο σύνολα (train, test). Αρχικά, , οι μεταβλητές State, NetworkMode, Operatorname, CellID και scenario κωδικοποιήθηκαν με την μέθοδο OneHotEncoder(), όπου κάθε κατηγορία μετατράπηκε σε ξεχωριστό δυαδικό χαρακτηριστικό. Δεδομένου ότι η One-Hot κωδικοποίηση αυξάνει σημαντικά το πλήθος των χαρακτηριστικών, εφαρμόστηκε Principal Component Analysis (PCA) με στόχο τη μείωση των διαστάσεων και διατηρηθηκε μόνο η πρώτη κύρια συνιστώσα, η οποία εξηγεί τη μέγιστη διακύμανση των κωδικοποιημένων δεδομένων. Τέλος, οι αρχικές κατηγορικές μεταβλητές αντικαταστάθηκαν με τη νέα στήλη "Categorical_Impact", η οποία περιέχει όλη τη σημαντική πληροφορία συμπυκνωμένη.

# Define categorical features

categorical_features = ["State", "NetworkMode", "Operatorname", "CellID", "scenario"]

# Fit OneHotEncoder on training and test sets

encoder = OneHotEncoder(drop='first', handle_unknown='ignore')

encoded_train = encoder.fit_transform(train_df[categorical_features])

encoded_test = encoder.transform(test_df[categorical_features])

# Fit PCA on encoded training and test sets

pca = PCA(n_components=1)

train_df["Categorical_Impact"] = pca.fit_transform(encoded_train)

test_df["Categorical_Impact"] = pca.transform(encoded_test)

# Drop original categorical columns

train_df.drop(columns=categorical_features, inplace=True)

test_df.drop(columns=categorical_features, inplace=True)

Η τελική μορφή του train set είναι:

Bitrate-Related Features

Signal Quality Metrics

Categorical Features

Signal Quality Metrics

Timestamp

Target

4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ XGBOOST REGRESSOR

Feature Engineering

Αρχικά, εξάγονται χρονικά χαρακτηριστικά από τη στήλη Timestamp (η ώρα της ημέρας (Hour), η ημέρα της εβδομάδας (Day_of_week) και μια Boolean μεταβλητή για το αν η καταγραφή έγινε Σαββατοκύριακο (Is_weekend)). Με αυτόν τον τρόπο το μοντέλο θα εντοπίσει ακόμα πιο συγκεκριμένα patterns τα οποία σχετίζονται με τη συμπεριφορά του DL_bitrate στον χρόνο. Επιπλέον, υπολογίζονται rolling means για επιλεγμένες μεταβλητές (RSRP, RSRQ, SNR, RSSI, Speed, DL_bitrate, UL_bitrate) σε χρονικά παράθυρα 10 και 30 λεπτών, με σκοπό να αποτυπωθούν τοπικές τάσεις και ομαλές μεταβολές. Τέλος, εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός log1p στις μεταβλητές DL_bitrate και UL_bitrate για τη μείωση της ασυμμετρίας και τη σύγκλιση των κλιμάκων τους με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του μοντέλου.

# Load train and test datasets

train_df = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/training_set.csv")

test_df = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/test_set.csv")

# List of numerical features to process

features = ['Speed', 'RSRP', 'RSRQ', 'SNR', 'CQI', 'RSSI',

'DL_bitrate', 'UL_bitrate', 'NRxRSRP', 'NRxRSRQ',

'ServingCell_Distance', 'Categorical_Impact']

# Parameters

rolling_features = ['RSRP', 'RSRQ', 'SNR', 'RSSI', 'Speed', 'DL_bitrate', 'UL_bitrate'] # Features for rolling window

rolling_windows = [10, 30]  # Duration of roling window in minutes

apply_log_to = ['DL_bitrate', 'UL_bitrate'] # Features for log transformation

for df in [train_df, test_df]:

# Convert timestamp to datetime and extract time-based features

df["Timestamp"] = pd.to_datetime(df["Timestamp"])

df["Hour"] = df["Timestamp"].dt.hour

df["Day_of_week"] = df["Timestamp"].dt.dayofweek

df["Is_weekend"] = df["Day_of_week"].isin([5, 6]).astype(int)

# Compute rolling mean features

for feature in rolling_features:

for window in rolling_windows:

df[f"{feature}_roll_mean_{window}"] = df[feature].rolling(window=window).mean()

# Drop rows with NaNs introduced by rolling or lagging

df.dropna(inplace=True)

# Apply log1p transformation to selected features

for col in apply_log_to:

df[col] = np.log1p(df[col])

Για την κατανόηση της χρονικής εξάρτησης των χαρακτηριστικών, σχεδιάστηκαν τα Autocorrelation Functions (ACF) για όλα τα αριθμητικά features του dataset. Το ACF κάθε χαρακτηριστικού υπολογίστηκε και απεικονίστηκε για έως και 1000 lags, επιτρέποντας την ανάλυση της συστηματικής συσχέτισης κάθε χαρακτηριστικού με παλαιότερες χρονικές του τιμές.

# Define the rolling features names

rolling_feature_names = [f"{f}_roll_mean_{w}" for f in rolling_features for w in rolling_windows]

# Combine them with the rest features

features = features + rolling_feature_names

# Compute and plot the Autocorrelation Function (ACF) for each feature of training set

rows, cols = 7, 4

num_features = len(features)

fig, axes = plt.subplots(rows, cols, figsize=(20, 15))

for i, column in enumerate(features):

row, col = divmod(i, cols)

sm.graphics.tsa.plot_acf(

train_df[column].dropna(), lags=1000, alpha=0.05, ax=axes[row, col]

)

axes[row, col].set_title(f"ACF for {column}")

total_plots = rows * cols

for j in range(num_features, total_plots):

row, col = divmod(j, cols)

axes[row, col].axis("off")

plt.tight_layout()

plt.show()

Από τα διαγράμματα ACF παρατηρείται ότι όλες οι μεταβλητές εμφανίζουν σημαντική αυτοσυσχέτιση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, φτάνοντας έως και περίπου 800 δευτερόλεπτα στο παρελθόν. Αυτό υποδηλώνει ότι η ιστορική πληροφορία των μεταβλητών έχει ουσιαστική συνεισφορά και μπορεί να βελτιώσει την πρόβλεψη του DL_bitrate. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως το Speed, το ServingCell_Distance και το Categorical_Impact παρουσιάζουν βραδεία φθορά στη συσχέτιση, γεγονός που ευνοεί τη χρήση μεγαλύτερων χρονικών παραθύρων (time windows) κατά τη δημιουργία χαρακτηριστικών. Με βάση αυτή την παρατήρηση, επιλέχθηκαν  να δειγματοληπτηθούν τιμές lags ανά 1 λεπτό (κάθε 60 δευτερόλεπτα), καθώς η πληροφορία δεν αλλάζει ουσιαστικά σε μικρότερα χρονικά βήματα.

Για να εντοπιστεί ο βέλτιστος συνδυασμός υπερπαραμέτρων για το XGBoost Regressor, δημιουργούνται lags με χρονικό βήμα 60 δευτερολέπτων και δοκιμάζονται διαφορετικά πλήθη (5, 10, 20, 30), ώστε να ληφθεί υπόψη η χρονική εξάρτηση των μεταβλητών. Το σύνολο εκπαίδευσης διασπάται σε σύνολο εκπαίδευσης (60%) και επικύρωσης (20%). Τα  δεδομένα όλων των συνόλων (train, validation, test) κανονικοποιούνται με χρήση MinMaxScaler. Στη συνέχεια πραγματοποιείται grid search σε διάφορους συνδυασμούς υπερπαραμέτρων (n_estimators, max_depth, learning_rate) για την εκπαίδευση του μοντέλου και αξιολογείται η επίδοση στο σύνολο επικύρωσης με την χρήση Mean Absolute Error (MAE). Τέλος, καταγράφεται και εμφανίζεται ο βέλτιστος συνδυασμός παραμέτρων και αριθμού lags που οδηγεί στο χαμηλότερο σφάλμα πρόβλεψης.

# Hyperparameters to check

lag_interval = 60

num_lags_list = [5, 10, 20, 30]

param_grid = {

"n_estimators": [100, 200, 300],

"max_depth": [3, 5, 10],

"learning_rate": [0.05, 0.1, 1]

}

param_combinations = list(product(param_grid["n_estimators"],

param_grid["max_depth"],

param_grid["learning_rate"]))

results_list = []

for num_lags in num_lags_list:

train_lagged = train_df.copy()

test_lagged = test_df.copy()

# Add lagged features for numeric columns on both datasets

for feature in features:  # features = αριθμητικά + rolling μόνο

for lag in range(lag_interval, lag_interval * num_lags + 1, lag_interval):

train_lagged[f"{feature}_lag_{lag}"] = train_lagged[feature].shift(lag)

test_lagged[f"{feature}_lag_{lag}"] = test_lagged[feature].shift(lag)

# Drop rows with NaNs

train_lagged = train_lagged.dropna().reset_index(drop=True)

test_lagged = test_lagged.dropna().reset_index(drop=True)

# Split training set into 75%/25% → 60% train, 20% validation

n = len(train_lagged)

n_train = int(n * 0.75)

X_train_raw = train_lagged.drop(columns=["Timestamp", "DL_bitrate"]).iloc[:n_train]

y_train_raw = train_lagged["DL_bitrate"].iloc[:n_train]

X_val_raw = train_lagged.drop(columns=["Timestamp", "DL_bitrate"]).iloc[n_train:]

y_val_raw = train_lagged["DL_bitrate"].iloc[n_train:]

X_test_raw = test_lagged.drop(columns=["Timestamp", "DL_bitrate"], errors="ignore")

y_test_raw = test_lagged["DL_bitrate"]

# Apply MinMaxScaler

scaler_X = MinMaxScaler()

scaler_y = MinMaxScaler()

X_train = scaler_X.fit_transform(X_train_raw)

X_val = scaler_X.transform(X_val_raw)

X_test = scaler_X.transform(X_test_raw)

y_train = scaler_y.fit_transform(y_train_raw.values.reshape(-1, 1)).flatten()

y_val = scaler_y.transform(y_val_raw.values.reshape(-1, 1)).flatten()

y_test = scaler_y.transform(y_test_raw.values.reshape(-1, 1)).flatten()

# Grid Search

for n_estimators, max_depth, learning_rate in param_combinations:

model = xgb.XGBRegressor(

n_estimators=n_estimators,

max_depth=max_depth,

learning_rate=learning_rate,

objective="reg:squarederror",

random_state=42

)

model.fit(X_train, y_train)

y_val_pred = model.predict(X_val)

y_val_pred_denorm = scaler_y.inverse_transform(y_val_pred.reshape(-1, 1)).flatten()

y_val_true = scaler_y.inverse_transform(y_val.reshape(-1, 1)).flatten()

mae_val = mean_absolute_error(y_val_true, y_val_pred_denorm)

results_list.append({

"num_lags": num_lags,

"n_estimators": n_estimators,

"max_depth": max_depth,

"learning_rate": learning_rate,

"MAE_Validation": mae_val

})

# Find best combination of lags and hyperparameters based on Validation MAE

results_df = pd.DataFrame(results_list)

best_row = results_df.loc[results_df["MAE_Validation"].idxmin()]

print("\n--- Best Configuration Based on Validation MAE ---")

print(f"Num Lags      : {best_row['num_lags']}")

print(f"n_estimators  : {best_row['n_estimators']}")

print(f"max_depth     : {int(best_row['max_depth'])}")

print(f"learning_rate : {best_row['learning_rate']}")

print(f"Validation MAE: {best_row['MAE_Validation']:.2f}")

Αποτελέσματα Grid Serch

--- Best Configuration Based on Validation MAE ---

Num Lags      : 30.0

n_estimators  : 300.0

max_depth     : 5

learning_rate : 0.05

Validation MAE: 0.21

Στην συνέχεια, μετά την εκτέλεση του Grid Search, προστίθεται το βέλτιστο πλήθος χρονικών καθυστερήσεων (lags) στα σύνολα εκπαίδευσης και δοκιμής. Ο βέλτιστος αριθμός lag που προέκυψε ήταν ίσος με 30 και, δεδομένου ότι ο ρυθμός δειγματοληψίας (lag_interval) είναι 60 δευτερόλεπτα, αυτό αντιστοιχεί σε 30 λεπτά παρελθοντικής  πληροφορίας. Για κάθε χαρακτηριστικό και για κάθε lag, δημιουργούνται νέες στήλες οι οποίες περιέχουν την αντίστοιχη τιμή του χαρακτηριστικού σε παρελθοντικό χρόνο. Μετά την προσθήκη των lagged χαρακτηριστικών αφαιρούνται οι γραμμές που περιέχουν NaN τιμές, οι οποίες προκύπτουν λόγω του χρονικού μετατοπισμού (shift)  κυρίως στις αρχικές γραμμές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες παρελθοντικές τιμές

Keep best amount of lags

best_num_lags = int(best_row["num_lags"])

# Add lagged features on both datasets

for feature in features:

for lag in range(lag_interval, lag_interval * best_num_lags + 1, lag_interval):

train_df[f"{feature}_lag_{lag}"] = train_df[feature].shift(lag)

test_df[f"{feature}_lag_{lag}"] = test_df[feature].shift(lag)

# Drop rows with NaNs after lagging

train_df.dropna(inplace=True)

test_df.dropna(inplace=True)

train_df.reset_index(drop=True, inplace=True)

test_df.reset_index(drop=True, inplace=True)

Ύστερα, αφού έχουν εντοπιστεί οι βέλτιστες υπερπαράμετροι και έχει ολοκληρωθεί το feature engineering υλοποιείται το τελικό μοντέλο XGBoost Regressor.  Τα χαρακτηριστικά διαχωρίζονται στην είσοδο Χ_full η οποία περιλαμβάνει όλα τα πεδία εκτός από το Timestamp και το DL_bitrate, και στον στόχο y_full_raw που αντιστοιχεί στη μεταβλητή-στόχο DL_bitrate. Το σύνολο εκπαίδευσης χωρίζεται σε training (60%) και validation (20%), ενώ το test set (20%) φορτώνεται ξεχωριστά.  Εφαρμόζεται κανονικοποίηση με MinMaxScaler, τόσο στα χαρακτηριστικά εσόδου όσο και στην έξοδο, ώστε οι τιμές τους  να ανήκουν στο διάστημα [0,1] και να διασφαλιστεί ότι τα μοντέλα δεν θα επηρεαστούν από διαφορετικές κλίμακες των χαρακτηριστικών και θα συγκλίνουν πιο γρήγορα κατά την εκπαίδευση. Η κανονικοποίηση γίνεται με fit μόνο στο training set και transform στα υπόλοιπα, για να αποφευχθεί data leakage. Ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται με την υλοποίηση του XGBoost μέσω DMatrix, με τις βέλτιστες υπερπαραμέτρους (max_depth=3, learning_rate=0.05, n_estimators=300) και χρησιμοποιείται early stopping για να αποτραπεί το overfitting. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αποθηκεύονται και απεικονίζονται οι μετρικές RMSE και MAE μέσω των learning curves.  Μετά την εκπαίδευση, το μοντέλο πραγματοποιεί προβλέψεις με την μέθοδο predict() στα σύνολα training, validation, test. Οι προβλεπόμενες και οι πραγματικές τιμές επαναμετασχηματίζονται στην αρχική τους κλίμακα μέσω inverse transform και expm1, ώστε οι τελικές τιμές να βρίσκονται στην πραγματική τους κλίμακα. Τέλος, οι πραγματικές και οι προβλεπόμενες τιμές συγκεντρώνονται στο DataFrame predictions_df.

# Define model inputs and target (X,y)

X_full = train_df.drop(columns=["Timestamp", "DL_bitrate", "Predicted_DL_bitrate"], errors="ignore")

y_full_raw = train_df["DL_bitrate"]

# Split into 60-20-20 ratio for train, validation, test

n = len(X_full)

n_train = int(n * 0.75)

X_train_raw = X_full.iloc[:n_train] # 75% of 80% to get 60% for training set

y_train_raw = y_full_raw.iloc[:n_train]

X_val_raw = X_full.iloc[n_train:] # 25% of 80% to get 20% for validation set

y_val_raw = y_full_raw.iloc[n_train:]

# Test set is the rest 20%

X_test_raw = test_df.drop(columns=["Timestamp", "DL_bitrate", "Predicted_DL_bitrate"], errors="ignore")

y_test_raw = test_df["DL_bitrate"]

# Apply MinMaxScaler

scaler_X = MinMaxScaler()

scaler_y = MinMaxScaler()

X_train = scaler_X.fit_transform(X_train_raw)

X_val = scaler_X.transform(X_val_raw)

X_test = scaler_X.transform(X_test_raw)

y_train = scaler_y.fit_transform(y_train_raw.values.reshape(-1, 1)).flatten()

y_val = scaler_y.transform(y_val_raw.values.reshape(-1, 1)).flatten()

y_test = scaler_y.transform(y_test_raw.values.reshape(-1, 1)).flatten()  # Only transform without fit on the other 2 subsets

# XGBoost DMatrix

dtrain = xgb.DMatrix(X_train, label=y_train)

dval = xgb.DMatrix(X_val, label=y_val)

dtest = xgb.DMatrix(X_test, label=y_test)

# Define the best combination of hyperparameters

params = {

'objective': 'reg:squarederror',

'max_depth': int(best_row['max_depth']),

'learning_rate': float(best_row['learning_rate']),

'n_estimators': int(best_row['n_estimators']),

'eval_metric': ['rmse', 'mae']

}

evals = [(dtrain, 'train'), (dval, 'eval'), (dtest, 'test')]

num_round = 200

history = {}

# Train using early stopping

bst = xgb.train(params, dtrain, num_round, evals=evals, early_stopping_rounds=10,

verbose_eval=10, evals_result=history)

# Draw learning curves for 200 training epochs

epochs = len(history['train']['rmse'])

std_y = np.std(y_full_raw)

train_rmse = np.array(history['train']['rmse']) * std_y

eval_rmse = np.array(history['eval']['rmse']) * std_y

test_rmse = np.array(history['test']['rmse']) * std_y

train_mae = np.array(history['train']['mae']) * std_y

eval_mae = np.array(history['eval']['mae']) * std_y

test_mae = np.array(history['test']['mae']) * std_y

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(range(epochs), train_rmse, label="Training RMSE")

plt.plot(range(epochs), eval_rmse, label="Validation RMSE")

plt.plot(range(epochs), test_rmse, label="Test RMSE")

plt.xlabel("Epochs")

plt.ylabel("RMSE")

plt.title("Learning Curve (RMSE)")

plt.legend()

plt.show()

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(range(epochs), train_mae, label="Training MAE")

plt.plot(range(epochs), eval_mae, label="Validation MAE")

plt.plot(range(epochs), test_mae, label="Test MAE")

plt.xlabel("Epochs")

plt.ylabel("MAE")

plt.title("Learning Curve (MAE)")

plt.legend()

plt.show()

# Make the predictions on all sets

y_train_pred = bst.predict(dtrain)

y_val_pred = bst.predict(dval)

y_test_pred = bst.predict(dtest)

# Reverse the MinMax scaling and log transform of the predictions

y_train_true = np.expm1(scaler_y.inverse_transform(y_train.reshape(-1, 1)).flatten())

y_train_pred_denorm = np.expm1(scaler_y.inverse_transform(y_train_pred.reshape(-1, 1)).flatten())

y_val_true = np.expm1(scaler_y.inverse_transform(y_val.reshape(-1, 1)).flatten())

y_val_pred_denorm = np.expm1(scaler_y.inverse_transform(y_val_pred.reshape(-1, 1)).flatten())

y_test_true = np.expm1(scaler_y.inverse_transform(y_test.reshape(-1, 1)).flatten())

y_test_pred_denorm = np.expm1(scaler_y.inverse_transform(y_test_pred.reshape(-1, 1)).flatten())

# Store the reversed true and predicted values for each subset

predictions_df = pd.concat([

pd.DataFrame({"true": y_train_true, "pred": y_train_pred_denorm, "set": "train"}),

pd.DataFrame({"true": y_val_true, "pred": y_val_pred_denorm, "set": "val"}),

pd.DataFrame({"true": y_test_true, "pred": y_test_pred_denorm, "set": "test"})

], ignore_index=True)

Από τα learning curves παρατηρείται ότι το σφάλμα μειώνεται απότομα κατά τις πρώτες 20 εποχές εκπαίδευσης και στη συνέχεια σταθεροποιείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κοντά στο μηδέν. Το γεγονός ότι οι καμπύλες του training και του validation error σχεδόν ταυτίζονται υποδηλώνει ότι δεν εμφανίζεται overfitting και ότι το μοντέλο γενικεύει αποτελεσματικά. Επιπλέον, το test error διατηρείται επίσης πολύ κοντά στο validation error, παρουσιάζοντας μόνο ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές, κάτι που είναι αναμενόμενο και αποδεκτό. Συνολικά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το μοντέλο έχει εκπαιδευτεί σωστά και έχει ισχυρή γενίκευση σε άγνωστα δεδομένα.

Μετρικες σφαλματος (kbps)

Train RMSE: 1432.33

Train MAE : 781.86

----------------------------------------

Validation RMSE: 4472.76

Validation MAE : 2815.53

----------------------------------------

Test RMSE: 6810.02

Test MAE : 2871.10

Mean actual DL_bitrate in test set: 11951.01 Kbps

Relative MAE: 24.02%

Relative RMSE: 56.98%

Ένα αποδεκτό ποσοστό απόκλισης του MAE για τη πρόβλεψη του DL_bitrate θεωρείται ότι είναι κοντά στο 25%-30%, καθώς σαν feature παρουσιάζει αρκετά υψηλό variance και παρουσιάζει σχετικά απρόβλεπτες συμπεριφορές.

Τέλος, για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου, απεικονίζονται οι πρώτες 5000 τιμές του συνόλου δοκιμής (test set), συγκρίνοντας τις πραγματικές με τις προβλεπόμενες τιμές του DL_bitrate.

5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ XAI

Εφαρμόστηκε SHAP για την ερμηνεία του XGBoost μοντέλου, προσφέροντας λεπτομερή ανάλυση του πώς κάθε χαρακτηριστικό συμβάλλει στην τελική πρόβλεψη. Αρχικά, το X_test μετατρέπεται σε DataFrame ώστε να διατηρηθούν τα ονόματα των χαρακτηριστικών, και στη συνέχεια δημιουργείται ένας SHAP Explainer, ο οποίος λαμβάνει ως είσοδο το εκπαιδευμένο μοντέλο (bst) και το test set. Ο Explainer υπολογίζει τα SHAP values, δηλαδή τις επιμέρους συνεισφορές κάθε χαρακτηριστικού στην έξοδο του μοντέλου για κάθε δείγμα. Τα αποτελέσματα οπτικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το waterfall plot, το bar plot και το beeswarm plot.

Το Waterfall Plot παρουσιάζει αναλυτικά τη συμβολή κάθε χαρακτηριστικού σε μία συγκεκριμένη πρόβλεψη του μοντέλου, ξεκινώντας από τη μέση προβλεπόμενη τιμή του XGBoost (E[f(x)], baseline) και την αυξάνει ή την μειώνει για να καταλήξει στο τελικό output. Οι κόκκινες μπάρες αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά που αύξησαν την τιμή της πρόβλεψης, ενώ οι μπλε σε αυτά που τη μείωσαν. Από την ανάλυση, φαίνεται πως το μοντέλο στηρίζεται κυρίως στην τρέχουσα τιμή του UL_bitrate, γεγονός που είναι αναμενόμενο καθώς συχνά υπάρχει συσχέτιση μεταξύ uplink και downlink λόγω συνθηκών του καναλιού ή της απόστασης από τη βάση. Το rolling mean του DL_bitrate (τελευταίων 10 λεπτών) εμφανίζει μέτρια επίδραση, υποδηλώνοντας ότι το ιστορικό του DL_bitrate είναι χρήσιμο για την πρόβλεψη της τρέχουσας τιμής. Άλλα χαρακτηριστικά, όπως το UL_bitrate_roll_mean_10 και το UL_bitrate_roll_mean_30, είχαν μικρότερη επίδραση. Αν και συνολικά υπήρχαν 379 πρόσθετα χαρακτηριστικά, η συλλογική τους επίδραση ήταν αμελητέα σε αυτή την πρόβλεψη.

Το Bar Plot δείχνει ποια χαρακτηριστικά είχαν τη μεγαλύτερη συνολική επίδραση στις προβλέψεις του μοντέλου. Συγκεκριμένα, η μέση απόλυτη τιμή SHAP (mean |SHAP value|) υπολογίζεται για κάθε feature και αποτυπώνει το μέγεθος της επιρροής του χαρακτηριστικού ανεξαρτήτως κατεύθυνσης (θετική ή αρνητική). Το χαρακτηριστικό UL_bitrate αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο, με μέση SHAP τιμή περίπου +0.15, υποδηλώνοντας ότι το μοντέλο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό για την πρόβλεψη του DL_bitrate. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το υψηλό bitrate στο uplink συχνά συνοδεύεται από καλές συνθήκες σύνδεσης. Ακολουθεί το rolling mean του DL_bitrate (τελευταίων 10 λεπτών), το οποίο δείχνει την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στο σήμα — δηλαδή ότι η πρόσφατη ιστορία του DL_bitrate αποτελεί ισχυρό δείκτη για την τρέχουσα τιμή. Αντίθετα, η πλειοψηφία των lagged, rolling και χρονικών χαρακτηριστικών φαίνεται να έχει χαμηλή σημασία, ενδεχομένως λόγω πλεονασμού πληροφορίας ή κάλυψής τους από θόρυβο. Συνολικά, τα υπόλοιπα 379 χαρακτηριστικά συνεισφέρουν ελάχιστα (συνολική SHAP επίδραση ~+0.01), γεγονός που δείχνει ότι το μοντέλο εστιάζει κυρίως σε λίγες κύριες μεταβλητές.

Το Beeswarm Plot παρουσιάζει τη διανομή των SHAP values για κάθε χαρακτηριστικό σε όλες τις παρατηρήσεις του dataset, απεικονίζοντας πώς οι διαφορετικές τιμές κάθε μεταβλητής επηρεάζουν τις προβλέψεις του μοντέλου. Στον άξονα Χ αποτυπώνεται το μέγεθος και η κατεύθυνση της επίδρασης κάθε χαρακτηριστικού: θετικές τιμές υποδηλώνουν ότι το χαρακτηριστικό αύξησε την πρόβλεψη του DL_bitrate, ενώ αρνητικές τιμές δείχνουν μείωση. Παράλληλα, η χρωματική κωδικοποίηση (κόκκινο = υψηλή τιμή, μπλε = χαμηλή τιμή) δείχνει πώς οι διαφορετικές τιμές του χαρακτηριστικού συσχετίζονται με την πρόβλεψη. Από το γράφημα προκύπτει ότι το μοντέλο στηρίζεται κυρίως στο UL_bitrate και στους rolling μέσους όρους του DL και του UL, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα και επιρροή στις προβλέψεις. Οι rolling means φαίνεται να παρέχουν σταθεροποιητική πληροφορία για την τάση του σήματος, ενώ τα υπόλοιπα 379 χαρακτηριστικά έχουν σχεδόν μηδενική συμβολή, γεγονός που υποδεικνύει ότι το μοντέλο τελικά βασίζεται σε πολύ λίγες, ουσιαστικές μεταβλητές.

Αφαίρεση features

Αρχικά, υπολογίζονται τα SHAP values για το test set και εξάγεται η μέση απόλυτη τιμή τους για κάθε χαρακτηριστικό, ώστε να προκύψει η κατάταξή τους με βάση τη συνολική επίδραση στο μοντέλο. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μια δοκιμαστική διαδικασία επανεκπαίδευσης: σε κάθε επανάληψη, επιλέγονται τα N πιο σημαντικά χαρακτηριστικά (ξεκινώντας από όλα και μειώνοντας ανά βήμα step = 10) και εκπαιδεύεται εκ νέου το μοντέλο μόνο με αυτά τα features. Ο διαχωρισμός των δεδομένων γίνεται σε training (60%) και validation (20%), ενώ το test set παραμένει σταθερό. Μετά από κάθε εκπαίδευση, το μοντέλο κάνει πρόβλεψη στο test set, και οι προβλεπόμενες τιμές αντιστέφονται από την κανονικοποίηση και τον λογαριθμικό μετασχηματισμό. Υπολογίζονται οι μετρικές απόδοσης RMSE και MAE για κάθε αριθμό χαρακτηριστικών και καταγράφονται. Η απόδοση του μοντέλου απεικονίζεται σε γράφημα, όπου φαίνεται η μεταβολή των σφαλμάτων ως προς το πλήθος των SHAP-selected χαρακτηριστικών.

feature_names = list(X_full.columns)

X_test_df = pd.DataFrame(X_test, columns=feature_names)

# SHAP Explainer and calculation of shap_values

explainer = shap.Explainer(bst, X_test_df)

shap_values = explainer(X_test_df)

# Feature importance ranking

shap_importance = np.abs(shap_values.values).mean(axis=0)

ordered_features = np.array(feature_names)[np.argsort(-shap_importance)].tolist()

X_trainval_df = pd.DataFrame(X_scaled, columns=feature_names)

X_test_df = pd.DataFrame(X_test, columns=feature_names)

y_scaled_full = y_scaled

y_test_scaled_full = y_test

# Retraining with top-N SHAP features

results = []

step = 10

for num_feats in range(len(ordered_features), step - 1, -step):

top_features = ordered_features[:num_feats]

# Feature selection

X_subset = X_trainval_df[top_features]

X_test_subset = X_test_df[top_features]

# Train/Val split 75/25 → 60/20

X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(

X_subset, y_scaled_full, test_size=0.25, shuffle=False, random_state=42

)

# Train model

model = xgb.XGBRegressor(

n_estimators = int(best_row['n_estimators']),

max_depth=int(best_row['max_depth']),

learning_rate = float(best_row['learning_rate']),

objective="reg:squarederror",

random_state=42

)

model.fit(X_train, y_train)

# Predictions and reversion of scaling/log1p

y_pred = model.predict(X_test_subset)

y_pred_denorm = np.expm1(scaler_y.inverse_transform(y_pred.reshape(-1, 1)).flatten())

y_test_denorm = np.expm1(scaler_y.inverse_transform(y_test_scaled_full.reshape(-1, 1)).flatten())

# Evaluation metrics

rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test_denorm, y_pred_denorm))

mae = mean_absolute_error(y_test_denorm, y_pred_denorm)

results.append({

"Num_Features": num_feats,

"RMSE": rmse,

"MAE": mae

})

# Visualize results

results_df = pd.DataFrame(results)

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(results_df["Num_Features"], results_df["RMSE"], marker='o', label="RMSE")

plt.plot(results_df["Num_Features"], results_df["MAE"], marker='s', label="MAE")

plt.xlabel("Number of Top SHAP Features")

plt.ylabel("Error (Mbps)")

plt.title("XGBoost Performance vs SHAP Feature Count")

plt.legend()

plt.gca().invert_xaxis()

plt.tight_layout()

plt.show()

Συμπεράσματα:

Παρατηρείται ότι καθώς μειώνεται ο αριθμός των χαρακτηριστικών από περίπου 400 προς τα 50–30, το σφάλμα είτε παραμένει σταθερό είτε μειώνεται ελαφρώς, υποδεικνύοντας ότι πολλές από τις αρχικές μεταβλητές έχουν χαμηλή ή πλεονάζουσα πληροφορία. Τοπικά ελάχιστα των μετρικών RMSE και MAE εμφανίζονται όταν χρησιμοποιούνται περίπου 50 έως 70 χαρακτηριστικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μοντέλο μπορεί να επιτύχει υψηλή ακρίβεια ακόμη και με σημαντική μείωση της διαστατικότητας. Αντίθετα, όταν ο αριθμός των χαρακτηριστικών πέσει κάτω από τις 30 μεταβλητές, το RMSE αυξάνεται απότομα, δείχνοντας ότι αφαιρούνται κρίσιμες πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά, όταν χρησιμοποιούνται περισσότερα από 300 χαρακτηριστικά, η απόδοση του μοντέλου δεν βελτιώνεται, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται σε υπερεκπαίδευση (overfitting) ή παρουσία περιττών χαρακτηριστικών. Συνολικά, το ιδανικό πλήθος χαρακτηριστικών για το μοντέλο φαίνεται να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 70, εύρος στο οποίο το MAE είναι ελάχιστο και το RMSE διατηρείται σταθερά χαμηλό.

6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ LSTM

7 BONUS

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πηγές

1 PREPROCESSING

[1] https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/05/feature-engineering-how-to-detect-and-remove-outliers-with-python-code/#h-iqr-based-filtering

[2] https://www.geeksforgeeks.org/how-to-handle-categorical-variables-in-regression/

2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ XGBOOST REGRESSOR

[3]